- Введение

Проект генерального плана разработан на основании задания  (приложение к муниципальному контракту от 24 сентября 2012 г. № 0129300015812000045) на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана Филоновского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, утверждённого Главой администрации Новоаннинского муниципального района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федерации, законом Волгоградской области № 1786-ОД от 24 ноября 2008 г. «Градостроительный кодекс Волгоградской области», нормативных документов Российской Федерации. Состав проекта выполнен в соответствии с приказом министерства регионального развития РФ  от 26 мая 2011 г. № 244

Для разработки схем использовались материалы инженерно-топографических изысканий в масштабе 1:5000, предоставленных министерством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Волгоградской области.

- Общие положения

Настоящие Положения о территориальном планированиия поселения подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе проекта  генерального плана поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Волгоградской  области и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В проекте генерального плана учтены ограничения по использованию территории установленные законодательством Российской Федерации.

Этапы реализации проекта генерального плана определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально – экономической обстановки в поселении, финансовых возможностей местного бюджета, сроков реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в частях, затрагивающих территорию поселения.

Реализация проекта генерального плана осуществляется в границах поселения, на основании плана реализации, разработанного в соответствии с законодательством.

Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель генерального плана Филоновского сельского поселения Новоаннинского  муниципального района Волгоградской области – устойчивое пространственное развитие территории путем взаимоувязки и согласования федеральных, региональных, межрегиональных, межотраслевых и районных приоритетов стратегического развития, позволяющих выявить направления социального и экономического развития, выстроить механизм  наиболее эффективного использования имеющихся в поселении природных и территориальных ресурсов с учетом ограничений пространственного характера.

Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в сельском поселении.

Внешняя транспортная связь обеспечивается дорогой общего пользования  регионального значения 18 ОП РЗ 18К-6 «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)»  и подъездной автомобильной дорогой 18 ОП РЗ 18К-6-11 к станице Филоновская

При планируемом расширении территории станицы транспортная сеть не предполагает включение в транспортный поток маршрутного муниципального транспорта для обеспечения наименьшего временного показателя для достижения  мест приложения труда и обслуживания, социально значимых объектов, мест отдыха.

Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую очередь:

- реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта;

- постройку и ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети  для совершенствования транспортного обслуживания населения и предприятий.

- обеспечение круглогодичной транспортно-пешеходной связи с заречным районом посредством строительства нового моста через реку Бузулук на месте существующего моста по ул. Советская
             - реконструкцию дамбы через реку Бузулук  с целью проезда автотранспорта в период паводка.

В станице сложилась прямоугольная сетка улиц, которая вместе с другими факторами: наличие территорий лесного фонда по периметру станицы, река Бузулук, исторически сложившиеся улицы, автомобильные дороги, - определили архитектурно-планировочную структуру развития станицы.

Планировочную структуру станицы в северо-восточном направлении планируется продолжить по ул. Луначарского посредством организации нового жилого района. Формирование земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для жилищного строительства, требует выполнения документации  по планировке осваиваемых территорий.  
           На рекреационных категориях вдоль реки Бузулук предусматривается устройство лесопарков, размещение рекреационных объектов и сооружений. Часть ландшафтно-рекреационных территории, планируемых для размещения объектов общего пользования, требуют выполнения предварительных проектных работ по определению нормативной площади основных функциональных объектов и их окружной границы.

Планируется сохранить местоположение производственных и коммунально-складских зон с последующим их развитием. В производственной зоне определен резерв территорий для предоставления под размещение объектов производства не выше IV-V класса опасности.

Но основе предложений по совершенствованию архитектурно-планировочной организации территории станицы Генеральным планом вносятся предложения по установлению новой окружной границы станицы и по переводу  включенных территорий в категорию земель населенных пунктов.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории в новых границах станицы.

Планируемый баланс функционального использования территории

| №/№ п.п. | Наименование территории | Площадь, га | Состав территорий и зон, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 125,88 | 60,6 |
| 2. | Общественная зона | 7,5 | 3,6 |
| 3. | Рекреационная зона | 19,5 | 9,4 |
| 4. | Производственная зона | 15,3 | 7,4 |
| 5. | Коммунальная зона | 4,3 | 2,1 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | 3,6 | 1,7 |
| 7. | Зона специального назначения | 5,0 | 2,4 |
| 8. | Зона сельскохозяйственного назначения | 9,3 | 4,5 |
| 9. | Зона акватории водного объекта | 17,2 | 8,3 |
|  | итого в границах станицы | 207,58 | 100 |

Развитие территории поселения в документах территориального планирования Волгоградской области

Объекты федерального и регионального значения.

На  территориальное развитие станицы оказывает влияние наличие регионального историко-культурного памятника «Церковь Троицы».

Зоны с особыми условиями использования территории, связанных с наличием значимых объектов.

На сегодняшний день документов, регулирующих отношения органов местного самоуправления и федеральных органов уполномоченных на охрану объектов историко-культурного значения нет, поэтому конкретные мероприятия, которые способны оказать  влияние  на развитие территории станицы отсутствуют.  
             Предложения генерального плана об ограничении использования территории, граничащей с памятником архитектуры, носят рекомендательный характер. Для реализации мероприятий, ограничивающих использование земельных участков и объектов, необходимо   выполнить проект зон охраны объекта культурного наследия с согласованием соответствующего органа охраны памятников и утверждением правовым документом.

Предлагаемые зоны охраны - система территорий, выделяемых с целью сохранения объектов архитектурно градостроительного и историко-культурного наследия и их композиционно-художественных качеств.

Развитие территории поселения в документах территориального планирования муниципального района.

Объекты местного значения, планируемые для размещения и проведения мероприятий по реконструкции:

- Размещение дошкольного образовательного учреждения на 70 мест. Объект местного значения, предусмотренный схемой территориального планирования Новоаннинского муниципального района, вошёл в состав объектов местного значения, планируемых к размещению настоящим Генеральным планом. 
 2.        Размещение транспортно-пешеходного моста через р. Бузулук.  В документах территориального планирования Новоаннинского муниципального  района требуется отражение предложение  о строительстве моста в границах ст-цы Филоновская.
3.         Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с целью увеличения количества посещений  до 31.
4.         Разработка и реализация инвестиционного проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Филоновского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории, связанных с размещением объектов местного значения.

Потребуется организация санитарно-защитных зон производственных, коммунальных объектов,  охранных зон инженерных сооружений. Имеющиеся территориальные ресурсы достаточны для решения этой задачи. Зоны с особыми условиями могут частично выступать за пределы границы станицы. Однако в существующей градостроительной ситуации это не создаст неудобств окружающим землепользователям.

Объекты коммунально-бытового назначения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в поселении продолжает оставаться неразвитым. В селе планируется размещение, модернизация и реконструкция действующих инженерно-технических комплексов (водохозяйственного, энергетического, связи), устаревших инженерных коммуникаций.

- Водоснабжение.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  и СНиП 2.04.01-85* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и наличия гражданских зданий иного назначения. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данные о поголовье которых отсутствуют.

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды составит:

Qхоз.пит=768м3сут=32м3час

Расход воды на наружное пожаротушение села принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* табл. 5 и составляет 1 пожар - 10 л/сек. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,5 л/сек. Противопожарный запас равен:

Qпож=162м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Хранение пожарного объема воды предусмотрено в пожарных резервуарах в количестве 2 штук емкостью по 81 м3 каждый, а также в баках водонапорных башен из расчета десятиминутного тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров.

В качестве источника водоснабжения на перспективу будут использоваться подземные воды.

На существующей и проектируемой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог. Расстояние между гидрантами определяется из расчета обеспечения пожаротушения любого, обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Для покрытия потребности в воде объектов производственной зоны предлагается рассмотреть возможность устройства собственных водозаборных сооружений.

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

Расход воды для полива зеленых насаждений общего пользования, усовершенствованных покрытий проездов и площадей, посадок на приусадебных участках  принят согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.3. Полив производится ежедневно в период с мая по сентябрь (153 дня в году). И составляет в течении сезона:

Qполив=4513м3сут

Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов, расходам воды на производственные нужды, местоположение и количество скважин подлежат уточнению на этапах разработки проектов планировки территории.

- Водоотведение

Для очистки сточных вод предлагается устройство канализационных очистных сооружений, предусматривающих как механическую, так и биологическую очистку стоков.

- Данным проектом предусматривается устройство нескольких централизованных систем водоотведения. По коллекторам сточные воды самотеком отводятся на очистные сооружения канализации.

Расход бытовых сточных вод поступающих на очистку составит:

q=577м3/сут

- Место и тип выпуска очищенных вод определяется в соответствии с нормативными актами на последующих стадиях проектирования.

Приведенные в настоящем разделе данные по расходам сточных вод, мощности очистных сооружений подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.

| Баланс хозяйственно-питьевого водопотребления и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п∕п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во л/сут | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сут | Безвозвратные потери м3/сут | Водоотведение м3/сут |
|  |  |  |  | обоснование | расход на единицу потребителя, м3/сут | требуемое кач-во воды |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 жителя | 250 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.1 | 0,25 | питьевого качества | 575 |  | 562 |
| 2 | Организации и учреждения | 1 работающий | 2 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.12 | 0,002 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 3 | Администрация поселения | 1 работающий | 12 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.12 | 0,012 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 4 | ФАП | 1 больной | 13 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.8 применит. | 0,013 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 5 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 21,5 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.9 | 0,022 |  | 2,86 |  | 2,8 |
| 6 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 12 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.15 | 0,012 |  | 4,8 |  | 4,5 |
| 7 | Клуб | 1 место | 8,6 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.24 | 0,009 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 8 | Школа-интернат (Детский дом) | 1 место | 70 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.17 | 0,07 |  | 3,64 |  | 3,5 |
| 9 | Магазины универсальные | 1 работающий | 25 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.21 | 0,025 |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 10 | Предприятия общественного питания | 1 блюдо | 12 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.20 | 0,012 |  | 1,2 |  | 1,0 |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: спортзал | 1 физ-к | 50 | СНиП 2.04.01-85* прил.3 п.26 | 0,050 |  | 1,0 |  | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 591 |  | 577 |
|  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20% от общего максимального водопотребления |  |  |  |  |  | 118 |  |  |
|  | Неучтенные расходы (содержание домашних животных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10% от общего максимального водопотребления |  |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 768 |  |  |
| 14 | приусадебный участок (685 хозяйств х 500 кв.м) | 1 поливка л/кв.м | 13 | СНиП 2.04.02-84* табл.3 | 0,013 | техн | 4453 | 4000 |  |
| 15 | городские зеленые насаждения (1,5 га) | 1 поливка л/кв.м | 4 | СНиП 2.04.02-84* табл.3 | 0,004 |  | 60 | 50 |  |
| 16 | Пожаротушение | наружное | 1 | СНиП 2.04.02-84* табл.5 | 10 л/с | техн | 162 м3 | 162 м3 |  |
|  |  | внутреннее | 1 |  | 2 струи по 2,5л/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | время 3ч |  |  |  |  |
| Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 2. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа.

Централизованным теплоснабжением рекомендуется обеспечить здания культурно-бытового назначения, детские сады, школы, лечебные учреждения. Теплоснабжение предусматривается от существующей котельной. Централизованное горячее водоснабжение рекомендуется предусмотреть для зданий культурно-бытового назначения, детских садов, школ, лечебных учреждений.

В соответствии с климатическим районированием (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») продолжительность отопительного периода составляет 181 суток, средняя температура за отопительный период -3,6°С.

Ориентировочный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 41-104-2000 (с попр. 2001) «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Годовой расход тепла составит:

Qпоселка=296060,15⋅103мДжгод

Размещение котельных, внеквартальных тепловых сетей будет уточняться на последующих стадиях разработки документации по планировке территории.

- Газоснабжение.

Пропускная способность и расположение существующих газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ) позволяет использовать их для газоснабжения существующей застройки.

Ориентировочный расход газа определен по годовым нормам потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и годовым нормам расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Расход природного газа на расчетную перспективу составляет     82238937 м3/год.

Рекомендуется предусмотреть защиту проектируемых газопроводов от коррозии покрытием наружной поверхности газопровода противокоррозионной изоляцией и применение электрозащиты.

Трассировка газопроводов низкого давления должна быть решена в проектах планировки территории.

- Электроснабжение.

Расчет электрических нагрузок выполнен по нормативным данным, принятым в соответствии с РД 34.20.185-94 (изм.1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Потребная мощность составляет     5694000 кВт/год.

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории будет осуществляться на напряжении 10 кВ воздушным способом по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя.

- Расчет электрических нагрузок для объектов производственной зоны определяется непосредственно при проектировании.

- Трансформаторные подстанции для проектируемых объектов рекомендуется применять преимущественно комплектные закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Объекты инженерного обеспечения (защиты) территории.

Неблагоприятными факторами, осложняющими освоение территории поселка под капитальную застройку, являются: неорганизованный сток поверхностных вод, высокий уровень грунтовых вод вокруг реки. В связи с перечисленными факторами, освоение территорий под капитальную застройку и их благоустройство требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий.

Дождевая канализация.

В целях повышения общего уровня благоустройства вновь планируемых территорий, создания необходимых условий работы автодорог и в соответствии с санитарными нормами предусмотрен организованный отвод поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков и дождевой канализации проектируемых участков. Предлагается создать смешанную систему водоотвода. От жилой застройки и иных территорий стоки будут отводиться с помощью наземной сети канав, лотков, кюветов, а вдоль основной дорожной магистрали с помощью подземной системы трубопроводов.

Предлагается очистка дождевых стоков на очистных сооружениях бытовой канализации.

- Ввиду особенностей рельефа, поверхностные стоки аккумулируются в нижней части рельефа в накопителе, а затем насосами по напорному трубопроводу подаются в приемную камеру станции хозяйственно-бытовой канализации в часы минимального притока бытовых сточных вод. А уже оттуда поступают в общую систему водоотведения.

Улучшение социального обслуживания населения.

Объекты образования

Дошкольные учреждения

В результате реализации планируемых государством мероприятий система образования в районе должна будет характеризоваться улучшением качества образования, большей доступностью для населения всех видов образования. Увеличиться охват детей дошкольным образованием, усовершенствуется сама система детских дошкольных учреждений. Реконструкция школ позволит снизить уровень сменности занятий и повысить техническое состояние имеющихся зданий. В рамках уже действующих проектов должно произойти техническое перевооружение и компьютеризация имеющихся школ. Система профессионального образования должна отвечать требованиям существующей в поселении структуры экономики.

Развитие дошкольного образования связано с необходимостью возрастания охвата детей в возрасте 1-6 лет детскими дошкольными учреждениями. По национальному проекту  «Образование» к 2015 году данный целевой показатель должен равняться не менее 85%. При этом, часть существующих учреждений заполнена, часть дошкольников воспитывается дома.

Для расчета  потребности  в учреждениях дошкольного воспитания принято, согласно Схеме территориального планирования Новоаннинского района, что доля детей дошкольного возраста составит 5 % от общего количества населения.  Число мест в детских дошкольных учреждениях устанавливается с учетом  уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями – 85%. Так определено количество детей дошкольного возраста на расчетный срок:

2300 чел. х 0,05 = 115 детей дошкольного возраста, 85% из них посещают дошкольные учреждения:

115 х 0,85 = 98 детей, которые будут посещать дошкольные учреждения в перспективе.

Предложено существующее детское дошкольное учреждение (30 мест) реконструировать, а новые детские дошкольное учреждение разместить на вновь осваиваемых территориях. Размер земельного участка определен  нормой  40 кв.м. на 1 место (вместимость 70 детей).

Расчет дополнительной потребности в учреждениях дошкольного образования до 2032 года в связи с возможным освоением площадок под жилую застройку должен проводиться в рамках разработки проектов планировки жилой территории.

Общеобразовательные учреждения

Расчет потребности в общеобразовательных учреждениях проведен следующим образом. Число учащихся общеобразовательных школ принимается 16% от общего количества населения, согласно Схеме территориального планирования Новоаннинского района,: из них 13% возрастная группа – 7-15 лет; 3% - 15-17 лет, с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и 75% детей - средним образованием при обучении в одну смену (10-11 классы).

Определено количество детей школьного возраста на расчетный срок:

2300 чел. х 0,13= 299 чел. в возрасте 7 – 15 лет.

2300 чел. х 0,03= 69 чел. в возрасте 15 – 17 лет.

69 чел х 0,75= 52 чел. в возрасте 15 – 17 лет посещают школу.

Итого школьников: 350 детей. Дополнительной необходимости размещения в школах детей нет.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях образования до 2032 года в связи с возможным освоением площадок для жилой застройки должен предусматривается в рамках разработки проектов планировок жилой территории.

Внешкольные учреждения.

Документы территориального планирования более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района так же не предлагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории района. На момент разработки Генерального плана поселения внешкольного учреждения для детей школьного возраста нет .

Специальные образовательные учреждения

Детский дом  в ст-це Филоновская – объект регионального значения.  Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений по изменению существующих характеристик.

Объекты здравоохранения

Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения в станице медицинских учреждений.

Расчет потребности учреждений здравоохранения на расчетный срок в станице:

Поликлиника (фельдшерско-акушерский пункт)

13,5 посещений на 1000 жителей

13,5 х 2,3 = 31 посещение

В поселке уже есть ФАП ориентировочно на 15 посещений. Предлагается увеличить количество посещений до 31. Предлагается реконструкция существующего здания амбулатории .

Расчет потребности в дополнительных учреждениях здравоохранения до 2032 года в связи с возможным освоением площадок для жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории.

Объекты культуры.

Учреждения культуры

На срок действия Генерального плана населенного пункта на 1 000 жителей должен стандартно иметь 100-150 зрительских мест, минимальной общей площадью 80 кв.м. на 1000 жителей:

80 х 2,3 = 184 м2

Количество зрительских мест (450 мест) и площадь в существующем доме культуры не ниже нормативного.

Размещение и проектирование учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке. Документы более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предполагают размещения новых объектов капитального строительства культурно-массовой направленности на территории поселка.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях культуры до 2032 года в связи с возможным освоением площадок для жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории. Размещение и проектирование учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке в настоящее время.

Объекты физкультуры и спорта.

Расчет минимальных размеров отдельных объектов физкультуры и спорта:

Спортивные залы общего пользования

60 м2  1000 чел.

60м2 х 2,3 = 138 м2 площади пола

Минимальная площадь спортивного зала составляет 400 м2. Планируется именно такое сооружение.

Размещение и проектирование физкультурно-оздоровительных учреждений проводится в индивидуальном порядке в зоне рекреационного назначения.

Объекты торговли и общественного питания.

За последние 10-15 лет были характерны следующие тенденции развития данной отрасли:

- рост количества объектов, площадей в них;

- размещение объектов торговли и общественного питания в первых этажах домов, расположенных в наиболее людных местах станицы и прежде всего в его центре;

- появление торгово-развлекательных учреждений.

Объекты розничной торговли, помимо традиционного базирования в центре населенного пункта за последнее десятилетие усилили фактор тяготения в своем размещении к основным улицам и узлам с высокой проходимостью населения. Основными проблемами состояния размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются: низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы рынков и уличной торговли; отсутствие торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание автомобилистов; неорганизованность транспортно-пешеходных связей на территориях объектов торговли отсутствие цивилизованных рынков.

Проблема сводится не только к дефициту торгового пространства в станице. Многие из существующих объектов имеют неудовлетворительное качество, большинство магазинов села не отвечают современным технологическим и потребительским требованиям.

Анализ скудных данных о размещении объектов торговли позволяют сделать определенные выводы по обеспеченности населения объектами потребительского рынка. Норматив расчета потребности торговыми площадями, посадочными и рабочими местами в учреждениях питания, согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 составляют соответственно около 600 м2 торговой площади (дополнительно требуется для постоянного населения 83 м2) 80 посадочных мест. Уровень обеспеченности торговыми площадями не превышает этот норматив (значительно меньше нормативного). Это естественный процесс, так как в нем сосредотачивались торговые объекты сельского значения. При этом сохраняется неравномерность в размещении предприятий торговли в жилых кварталах. Во многих из них ощущается нехватка предприятий мелкой розничной торговли.

Так развитие и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает ее формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

-разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

-ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

- нацеленности на создание полноценной социально - ориентированной рыночной среды.

Развитие сети предприятий массового питания в перспективе должно строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания.

В поселениях система бытового обслуживания населения в перспективе будет представлена предприятиями малого бизнеса – торговли и общественного питания.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания, таких как:

- малые торговые предприятия: специализированные и узкоспециализированные;

-  сетевые магазины, находящиеся в радиусе пешеходной доступности и торгующие широким спектром  продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничные торговые предприятия, принадлежащие производителю.

На территории не планируется строительство рынка

Необходимо предусмотреть наличие данных объектов при разработке проектов планировки территории и правил землепользования и застройки в составах зонирования и правовом режиме их использования. Однако земельные участки, планируемые к размещению учреждений обслуживания населения, предприниматели выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск.

Объекты бытового обслуживания.

В структуре бытовых услуг наибольшее место занимают услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги парикмахерские и ритуальные. Перспективное развитие и совершенствование сети предприятий бытового обслуживания должно осуществляться  в следующих направлениях:

- увеличения объема и качества выполнения услуг,

- обеспечение максимальных удобств, при минимальных затратах времени  населения на получение услуг за счет рационального размещения предприятий в системе расселения.

Норматив расчета потребности рабочими местами в учреждениях бытового обслуживания согласно рекомендациям СП 42.13330.2011 составляют 10 рабочих мест. Предприятия местной сети бытового обслуживания должны размещаться в жилой застройке и быть максимально приближены к жителям - приемные пункты ремонта обуви, парикмахерские, химчистки, ателье по ремонту и пошиву одежды. Организация системы бытового обслуживания населения на 2012-2032 г. должна предусматривать:

- создание головных предприятий бытового обслуживания населения в центрах муниципального района;

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

- ремонт помещений комплексных приемных пунктов,

- приобретение автотранспорта для обслуживания сельского населения

-приобретение технологического оборудования для приемных пунктов, швейных мастерских, парикмахерских, ателье по ремонту обуви.

Земельные участки, планируемых к размещению учреждений бытового обслуживания населения, предприниматели выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск.

Объекты ритуальных услуг.

Общее количество кладбищ -1 ед., общей площадью – 1,5 га.

В соответствии с укрупненными расчетами необходимая мощность (пропускная способность) учреждений ритуального обслуживания населения приведена в таблице. Существующее кладбище предлагается сохранить. Планируется предусмотреть свободные территории на перспективу для развития перспективных видов ритуальных услуг. В современных условиях выполненные расчеты по рекомендуемым СП 42.13330.2011 следует считать минимальными

Планируемые территории учреждений ритуального обслуживания населения

| Учреждения | Единица измерения | Число | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |  |  |
|  |  |  | 1312 | 1800 | 2300 |
| Кладбище | 0,24 га | на 1 тыс. чел | 0,3 га | 0,4 | 0,6 |

Объекты санитарной очистки территории.

В целях  решения проблемы по утилизации ТКО в Администрации муниципального района обязаны разработать и реализовать инвестиционный проект по строительству полигона по захоронению отходов. В настоящее время на территории сельского поселения, действует полигон ТКО г. Новоаннинский для размещения отходов (внесен в региональный реестр объектов размещения отходов).